竞价文件

采购方式：网上竞价

项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

项目编号：0835P256000541C2

广东省阳江监狱

广东元正招标采购有限公司

二〇二五年六月九日

目 录

第一章 竞价公告	2

第二章 竞价须知	5

第三章 采购项目内容	10

第四章  报名文件	18

一、 提供相关证明文件	20

二、 用户需求书响应声明函	21

三、 供应商资格声明函	22

四、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书	24

五、 信用查询资料	26

第五章  报价文件	27

第六章 合同文本	33

- 第一章 竞价公告

广东元正招标采购有限公司受广东省阳江监狱委托，根据《广东省监狱管理局自行采购管理办法》等有关规定，现广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)进行竞价，欢迎合格的供应商前来竞价。

一、项目基本情况

项目编号：0835P256000541C2

项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

采购需求：详见本项目《竞价文件》第三部分“采购项目内容”

最高限价（采购预算）：人民币198935.00元

交货地点：广东省阳江监狱指定地点

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次) | 1项 | 合同签订后30个自然日内安装完毕 | 人民币198935.00元 |

注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

二、申请人资格要求

- 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、自然人及其他组织，具有本次采购项目服务能力（提供营业执照复印件）；

- 法人证明书原件的彩色扫描件、法人代表身份证复印件、法人授权委托书原件的彩色扫描件和授权代表身份证复印件（委托授权代表参加时必须提供）；

- 存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，仅能由一家企业参与竞价（提供声明函，格式详见《供应商资格声明函》）；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可（提供声明函，格式详见《用户需求书响应声明函》）；

- 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包（提供声明函，格式详见《供应商资格声明函》）；

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。《格式详见报名文件格式》

三、报名要求

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第四部分 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

四、获取竞价文件

登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在本项目竞价公告页面“采购文件”中下载本项目的竞价文件。

五、报名及提交报名附件截止时间：

报名时间：2025年06月10日08时30分至2025年06月12日17时30分（北京时间）。

报名方式：网上报名。

报名费用：免费报名

六、现场踏勘：

1.自行勘查。供应商可自行在提交报价前联系采购人，了解工程现场情况，采购人负责接待。联系人： 钟小姐 ，联系方式： 0662-6380939 。

2.现场勘察时间为：平台报价日前1个工作日（即2025年6月13日）的上午9：00至上午12:00，供应商未能在规定时间内联系采购人进行现场勘察的，视为放弃踏勘现场的权利。

3.现场考察要求：供应商须自行考察现场，完全了解项目的建设地点、建设难度和建设要求。

4.现场勘察人员需提供营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证复印件（加盖公章）、供应商法定代表人授权委托证明材料（加盖公章）及授权人身份证原件和复印件（加盖公章）经由采购人核对一致后方可进行。

七、报价时间

项目竞价时间为：2025年06月16日09时00分至12时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上报价大厅，做好竞价准备。

八、报价要求（按竞价文件 第五章 报价文件要求制作一份PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）

通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

九、竞价方式

本项目采用单轮竞价方式，按 总金额 报价。供应商仅可报价一次，报价截止时间后，按照“满足竞价项目要求且有效报价最低”的原则确定成交供应商（若竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同的，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序）。

十、发布媒体

南方采购交易平台网站（http://j.eebidding.com）

十一、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位：

单位名称：广东省阳江监狱

采购单位联系人：蔡警官 0662-6380696

采购单位地址：广东省阳江市阳东区那龙镇温泉

2、代理机构：

名  称：广东元正招标采购有限公司

联系方式：敖小姐 020-87258495-613

地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

刘先生、张小姐，电话：020-87258495-927、925

广东元正招标采购有限公司

2025年06月09日

第二章 竞价须知

- 本项目通过广东元正招标采购有限公司的电子竞价平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新开展采购活动，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

- 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，1年内不得参与采购人的项目竞价。

- 如供应商无正当理由放弃成交资格的，采购人有权将该供应商列入采购人黑名单，3年内不得参与采购人的项目竞价。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“广东省阳江监狱”及“广东元正招标采购有限公司”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在电子竞价平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第四部分 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

- 报价要求（按第五章 报价文件要求制作一份PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）

通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

- 确定成交候选人

- 本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 若第一成交候选人因自身原因被取消或自愿放弃成交资格的，采购人可按竞价文件规定顺延推选符合要求的下一候选人作为成交候选人，亦可重新启动采购。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 有下列情形之一的，其报名将被拒绝：

    - 未按竞价文件要求提供报名资料的；

    - 被列入采购人有效黑名单名录内的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出；

    - 不同供应商的竞价保证金从同一单位的账户转出；

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 竞价保证金

以竞价公告为准。

- 服务费

（一）成交服务费

成交供应商须向代理机构支付该产品服务费。该产品服务费计算基准，按单个采购项目成交金额的1%计算；单个采购项目服务费不足人民币100元的，按人民币100元收取。

成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：农行广州永福南支行

银行账号：44034501040004829

注明用途：（0835P256000541C2）成交服务费

（二）申请发票

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

- 结果公示期限及异议受理

- 公示时间：自竞价结果公告发布之日起3个工作日。

- 公示期内，供应商如对竞价结果有异议的，应在公示时间内以书面方式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

第三章 采购项目内容

说明:响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次) | 1项 | 合同签订后30个自然日内安装完毕 | 人民币198935元 |

- 项目概况

为更好开展日常水电工作，需要购买一个定制仓库集装箱用于分类、规范存放水电零配件以及存放制水原材料。

- 现场踏勘

1.自行勘查。供应商可自行在提交报价前联系采购人，了解工程现场情况，采购人负责接待。联系人： 钟小姐 ，联系方式： 0662-6380939 。

2.现场勘察时间为：平台报价日前1个工作日（即2025年5月8日）的上午9：00至上午12:00，供应商未能在规定时间内联系采购人进行现场勘察的，视为放弃踏勘现场的权利。

3.现场考察要求：供应商须自行考察现场，完全了解项目的建设地点、建设难度和建设要求。

4.现场勘察人员需提供营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证复印件（加盖公章）、供应商法定代表人授权委托证明材料（加盖公章）及授权人身份证原件和复印件（加盖公章）经由采购人核对一致后方可进行。

- 项目采购内容

- 采购总数、产品名称、预算及数量：

| 序号 | 项目名称 | 项目尺寸（米） |  |  | 数量 | 单价最高限价（元） | 小计最高限价（元） | 材料规格（cm） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  | 结构名称 | 厚 | 长 | 宽 | 1、主体架构采用8cm*16cm和10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度3mm; 2、钢结构整体加工成型后经专业技术人员进行涂油、抛光打磨后，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、所有机构机器打磨后再人工打磨，边角圆润无毛刺，经防腐处理后“一底两面”三遍油漆，油漆采用标准：GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量、或者GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料； 4、所有室内材料均使用环保材料，保证无甲醛和有毒气体。 |
| 1 | 仓库集装箱 | 17 | 5 | 3 | 1 | 112200 | 112200 | 镀锌钢立柱/主梁/横梁 | 0.3cm | 8cm | 16cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢主龙骨 | 0.3cm | 10cm | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢副龙骨 | 0.25cm | 4cm | 6cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢拉闸大门 | 宽250cm*高210cm*2个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝材窗户1.4cm厚 | 200cm*120cm*4个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大厅地面 | 水泥板+防潮+石塑地板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电线标准 | 插座2.5平方线+灯1.5平方线；配电箱 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙板 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天花 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
| 2 | 置物货架一 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 4个 | 4147.25 | 16589 | 共4层，含材料，油漆，欧松板（厚度1.8cm），油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 3 | 置物货架二 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 1个 | 4666 | 4666 | 共4层，含材料，油漆，欧松板（厚度1.8cm），油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 4 | 置物货架三 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 1个 | 3110 | 3110 | 共4层，含材料，油漆，欧松板（厚度1.8cm），油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 5 | 置物货架四 | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 1个 | 3370 | 3370 | 共4层，含材料，油漆，欧松板（厚度1.8cm），油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 6 | 基础制作 | 17 | 5 | 0.25 | 85m2 | 200 | 17000 | 含场地平整，清理，石料垫层，12cm厚混凝土，整体制作完成 |  |  |  |  |
| 7 | 现有集装箱地板处理 | 15 | 6 |  | 90m2 | 200 | 18000 | 含货架搬运，货物清理，及地板铺设20cm厚水泥高密度纤维板 |  |  |  |  |
| 8 | 制水原料集装箱 | 5 | 4 | 3 | 1 | 24000 | 24000 | 镀锌钢立柱/主梁/横梁 | 0.3cm | 8cm | 16cm | 1、主题架构采用8cm*16cm和10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度3mm; 2、钢结构整体加工成型后经专业技术人员进行涂油、抛光打磨后，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、所有机构机器打磨后再人工打磨，边角圆润无毛刺，经防腐处理后“一底两面”三遍油漆，油漆采用标准：GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量、或者GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料。 4、所有室内材料均使用环保材料，保证无甲醛和有毒气体。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢主龙骨 | 0.3cm | 10cm | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢副龙骨 | 0.25cm | 4cm | 6cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢拉闸大门 | 宽250cm*高210cm*2个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝材窗户1.4cm厚 | 200cm*120cm*1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大厅地面 | 水泥板+防潮+石塑地板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙板 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天花 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
| 合计金额： |  |  | 198935 |  |  |  |  | （含水电，门窗，发票，运输，安装） |  |  |  |  |

上述价格包含商品价格、税金、运输（快递）、保险、损耗、装卸、安装、场地平整、售后服务等全部费用。

- 产品参数和要求：

仓库集装箱：

1、箱体长宽高1700cm*500cm*300cm，定制一体连通式集装箱。

2、集装箱内配置：安装铝合金分体窗与304不锈钢防盗网2套，250cm*210cm的304不锈钢拉闸大门2扇，200cm*120cm铝材窗4个，配备插座、照明灯具、漏电开关、开关箱、排气扇，空调线配4平方线，不锈钢空调架，照明线路配1.5平方线，地板材质采用2cm厚水泥纤维板、防潮石塑地板、约175平方米，根据需求方要求订制7个置物货架。

3、结构用料：

镀锌钢立柱/主梁/横梁采用8cm*16cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢立柱：一根长度为6米，需要数量是 11根；镀锌钢主梁：一根长度为6米，需要数量是 12根；镀锌钢横梁：一根长度为6米，需要数量是 20根。

镀锌钢主龙骨采用10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢主龙骨：一根长度为6米，需要数量是 15根。

镀锌钢副龙骨采用4cm*6cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.25cm。

镀锌钢副龙骨：一根长度为6米，需要数量是 45根。

外墙板、天花采用5cm厚岩棉夹芯板。

实际使用数量不得少于上述预定数量，可以根据施工需求增加，但不可减少，所有使用材料必须符合国家标准，严禁使用非标或替代材料。

4、表面处理：防锈底漆加面漆，屋顶防水处理。

5、场地平整硬底化，清理、石料垫层、12cm厚混凝土，放置场地周边树木清理。

制水原材料集装箱：

1、箱体长宽高500cm*400cm*300cm，定制集装箱。

2、集装箱内配置：集装箱内配置：安装铝合金分体窗与304不锈钢防盗网1套，250cm*210cm的304不锈钢拉闸大门1扇，200cm*120cm铝材窗1个。

3、结构用料：

镀锌钢立柱/主梁/横梁采用8cm*16cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢立柱：一根长度为6米，需要数量是 5根；镀锌钢主梁：一根长度为6米，需要数量是 5根；镀锌钢横梁：镀锌钢横梁：一根长度为6米，需要数量是 8根。

镀锌钢主龙骨采用10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢主龙骨：一根长度为6米，需要数量是 7根。

镀锌钢副龙骨采用4cm*6cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.25cm。

镀锌钢副龙骨：一根长度为6米，需要数量是19根。

外墙板、天花采用5cm厚岩棉夹芯板。

实际使用数量不得少于上述预定数量，可以根据施工需求增加，但不可减少，所有使用材料必须符合国家标准，严禁使用非标或替代材料。

4、表面处理：防锈底漆加面漆，屋顶防水处理。

- 商务要求：

- 包装、保险及发运、保管要求：

- 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均有成交供应商承担。

- 成交供应商负责将全部货物材料运送到采购人指定地点，包括全部货物的装卸车、现场搬运，堆放整齐。

- 各种货物必须提供装箱清单，采购人按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

- 货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- 配送要求：

- 整个运输过程应科学合理，运输车辆应定期清洁。

- 为了保证货物运输及装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准。由于包装不善导致货物缺失或损坏，由供应商承担一切责任。

- 本项目需由成交供应商派专人、专车免费配送到广东省阳江监狱指定地点。

- 货物的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责，成交供应商负责货物送达后的装卸服务。

- 验收要求：

采购单位组成验收小组，按照采购合同规定的质量、数量、技术、服务和安全标准等要求组织对成交供应商履约情况进行验收。如发现问题，成交供应商要在两天之内给予明确答复。因货物质量问题发生争议时，由采购单位所在地/省级质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购单位承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

- 售后服务：

- 对不符合采购要求的货物由采购人验收人员提出退货或换货，成交供应商应在收到退换货要求后的2个工作日内完成退换工作。

- 如双方对质量或重量有争议的可送具有检验资质的部门检测，同时留样备检。

- 供应商设有专门的售后服务人员，提供联系方式。发生售后问题时，供应商需要在2小时内响应，12小时内到达采购人现场。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。采购方不再支付任何费用。

- 对本项目提供培训服务，包括系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括但不限于：培训计划、教材、时间、地点、人员由成交供应商根据采购人要求提供。所有培训费用（含培训教材费）包含在预算中。

- 质保期：

- 质量保证期：2年，自在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。

- 质量保证期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质量保证期重新计算。

- 质量保证期间，同一设备或配件一个月内连续2次出现同一故障，成交供应商须无偿更换同一档次货物。

- 合同签订及履约保证金

（一）成交供应商在成交公告发布之日起十五个工作日内与采购人签订合同。

（二）成交供应商在成交结果公告发布之日起十个工作日内向采购人支付人民币合同总价的5%作为本项目履约保证金。履约保证金以应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。在成交供应商完成其合同义务后30日内，采购人一次性无息退还保证金。

- 发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

- 未按要求提供相关票证；

- 货物质量验收不合格；

- 未按采购人指定秩序卸货；

- 货物出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

- 发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

- 供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

- 提供虚假检验报告等相关票证；

- 同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

- 把采购人验收不合格退货的货物重新配送给采购人；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金。

- 如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

- 供应商有以下行为之一，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同：

- 弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

- 成交供应项目有转包、分包行为的；

- 经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

- 无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的；

- 有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

- 所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

- 有其它违法违纪行为的。按质量要求验收。

- 交货及安装要求

- 交货期：合同签订后30个自然日内完成所有货物的供货。成交供应商需根据交货期要求，合理组织。

- 交货地点：广东省阳江监狱

- 安装要求：需对放置集装箱场地进行平整硬底化，修剪及移植两棵树木到指定地点。

- 成交供应商除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知成交供应商。成交供应商不能按时、按质、按量供货，导致采购人无法正常使用的，采购人有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由成交供应商承担，并承担违约责任。

- 付款方式和付款程序

- 货物安装使用一个星期后进行验收，验收合格后，在收到成交供应商开具符合采购人要求的发票后，15个工作日内采购人支付至合同总金额的100%。

- 付款方式：采用银行转账形式。

- 支付时，成交供应商应向采购人提供相应的请款资料（含请款函件，合同，增值税发票，验收调试报告，成交通知书，其他资料）。

- 违约责任

- 成交供应商逾期交货的，每延误一日则必须向采购人偿付合同总价款0.175‰的违约金，该违约金的上限为合同总价款的10%。

- 成交供应商所交付的货物规格、内容等不符合竞价文件要求及本项目规定的，采购人有权拒收，成交供应商应当向采购人支付合同总额10%的违约金。如采购人拒收的，成交供应商应当在采购人指定的时间内补发符合竞价文件要求及本项目规定的货物。

3、成交供应商未履行本合同项的其他义务或者违反其在竞价响应文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的10%向采购人承担违约责任。

- 第四章  报名文件

（报名文件按照格式文件要求制作一份PDF文件）

报名文件

项目编号：0835P256000541C2

项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

竞价人名称（单位盖公章）：

注：竞价人名称为公司名称

联 系 人：

联系电话：

日 期：    年    月    日

## 提供相关证明文件

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

## 用户需求书响应声明函

致：广东省阳江监狱、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)（项目编号：0835P256000541C2）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

1、本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。

2、本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。

3、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月    日

## 供应商资格声明函

致：广东省阳江监狱、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)（项目编号:0835P256000541C2）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

- 本公司（企业）具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）没有缴纳税收和社会保障资金的不良记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。

- 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。

- 本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商。

- 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

- 本公司（企业）在本项目中不转包、分包且不联合参与竞价。

- 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：    年   月    日

## 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

- 法定代表人证明书

致：广东元正招标采购有限公司

同志，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地        址：

日期：    年    月    日

附法定代表人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

- 法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本人　　   　　（姓名）系　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　（被授权人姓名、职务）为我公司授权代表，以本公司的名义参加广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)（项目编号：0835P256000541C2）的竞价活动以及处理与之有关的一切事务。

本授权委托书自法定代表人签字之日起生效，被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商被授权代表（签字或盖章）：

供应商法定代表人（签字或签章）：

签发日期：   年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

说明：法定代表人参加竞价的，无需提交本授权委托书。

## 信用查询资料

（以项目报名期内查询结果为准）

1、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入失信被执行人。

2、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入重大税收违法失信主体。

3、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、提供“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入处于禁止参加政府采购活动的记录名单。

- 第五章  报价文件

说明：1、制作的报价文件要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制报价文件，竞价开始后，请各竞价人按要求上传报价文件，没有上传报价文件的不允许报价，上传的报价文件不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：报价文件一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本报价文件格式的要求编制报价文件，不得随意更改本报价文件（竞价报价表等相关要求）格式。

报价文件

项目编号：0835P256000541C2

项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

联   系  人：

联 系 电 话：

日  期：    年    月    日

一、竞价报价表

项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

项目编号：0835P256000541C2

（1）报价汇总表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报价总金额 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次) | 1项 | 小写：¥ 元 大写：人民币 | 竞价平台报价填此总金额 |

（2）报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目尺寸（米） |  |  | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 材料规格（cm） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  | 结构名称 | 厚 | 长 | 宽 | 1、主体架构采用8cm*16cm和10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度3mm; 2、钢结构整体加工成型后经专业技术人员进行涂油、抛光打磨后，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、所有机构机器打磨后再人工打磨，边角圆润无毛刺，经防腐处理后“一底两面”三遍油漆，油漆采用标准：GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量、或者GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料； 4、所有室内材料均使用环保材料，保证无甲醛和有毒气体。 |
| 1 | 仓库集装箱 | 17 | 5 | 3 | 1 |  |  | 镀锌钢立柱/主梁/横梁 | 0.3cm | 8cm | 16cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢主龙骨 | 0.3cm | 10cm | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢副龙骨 | 0.25cm | 4cm | 6cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢拉闸大门 | 宽250cm*高210cm*2个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝材窗户1.4cm厚 | 200cm*120cm*4个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大厅地面 | 水泥板+防潮+石塑地板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电线标准 | 插座2.5平方线+灯1.5平方线；配电箱 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙板 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天花 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
| 2 | 置物货架一 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 4个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 3 | 置物货架二 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 1个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 4 | 置物货架三 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 1个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 5 | 置物货架四 | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 1个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |
| 6 | 基础制作 | 17 | 5 | 0.25 | 85m2 |  |  | 含场地平整，清理，石料垫层，12cm厚混凝土，整体制作完成 |  |  |  |  |
| 7 | 现有集装箱地板处理 | 15 | 6 |  | 90m2 |  |  | 含货架搬运，货物清理，及地板铺设20cm厚水泥高密度纤维板 |  |  |  |  |
| 8 | 制水原料集装箱 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  | 镀锌钢立柱/主梁/横梁 | 0.3cm | 8cm | 16cm | 1、主题架构采用8cm*16cm和10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度3mm; 2、钢结构整体加工成型后经专业技术人员进行涂油、抛光打磨后，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、所有机构机器打磨后再人工打磨，边角圆润无毛刺，经防腐处理后“一底两面”三遍油漆，油漆采用标准：GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量、或者GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料。 4、所有室内材料均使用环保材料，保证无甲醛和有毒气体。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢主龙骨 | 0.3cm | 10cm | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢副龙骨 | 0.25cm | 4cm | 6cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢拉闸大门 | 宽250cm*高210cm*2个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝材窗户1.4cm厚 | 200cm*120cm*1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大厅地面 | 水泥板+防潮+石塑地板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙板 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天花 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |
| 合计金额： |  |  | 小写： |  |  |  |  | （含水电，门窗，发票，运输，安装） |  |  |  |  |

备注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容。报价表必须加盖单位公章并有法定代表人或授权代表签名，否则视为无效报价。

- 本项目报价均为含税价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，报价精确到分，报价包含完成本项目所涉及的一切工作内容而发生的费用。

- 本项目报价为总金额，供应商报价单价和总价不能超过单价和总价最高限价，否则按无效报价处理。

- 平台上报价与报价表不一致的，以报价表（经价格核准后的价格）为准。

- 报价商品价格、税金、运输（快递）、保险、损耗、装卸、安装、场地平整、售后服务等全部费用。

供应商名称（单位盖公章）：

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

联系人电话：

日     期：      年   月    日

- 第六章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

合

同

书

项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

合同编号：

签约地点：广东省阳江监狱

签订日期：二○二五年   月   日

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及“广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)”（项目编号：0835P256000541C2）竞价文件的要求和网上竞价的结果，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

- 合同内容

- 项目名称：广东省阳江监狱集装箱仓库采购项目(第三次)

- 合同金额：（小写：¥       ）大写：人民币             元

- 交货期：自合同签订之日起30个自然日内安装完毕

- 交货地点：广东省阳江监狱,由乙方负责将货物送至指定地点

- 本合同为人民币计价，合同总价包含商品价格、税金、运输（快递）、保险、损耗、装卸、安装、场地平整、售后服务等全部费用，甲方不再支付其他任何费用。

- 合同采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目尺寸（米） |  |  | 数量 | 合同单价（元） | 小计（元） | 材料规格（cm） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  | 结构名称 | 厚 | 长 |  | 宽 | 1、主体架构采用8cm*16cm和10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度3mm; 2、钢结构整体加工成型后经专业技术人员进行涂油、抛光打磨后，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、所有机构机器打磨后再人工打磨，边角圆润无毛刺，经防腐处理后“一底两面”三遍油漆，油漆采用标准：GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量、或者GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料； 4、所有室内材料均使用环保材料，保证无甲醛和有毒气体。 |
| 1 | 仓库集装箱 | 17 | 5 | 3 | 1 |  |  | 镀锌钢立柱/主梁/横梁 | 0.3cm | 8cm |  | 16cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢主龙骨 | 0.3cm | 10cm |  | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢副龙骨 | 0.25cm | 4cm |  | 6cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢拉闸大门 | 宽250cm*高210cm*2个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝材窗户1.4cm厚 | 200cm*120cm*4个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大厅地面 | 水泥板+防潮+石塑地板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电线标准 | 插座2.5平方线+灯1.5平方线；配电箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙板 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天花 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |  |
| 2 | 置物货架一 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 4个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 置物货架二 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 1个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |  |
| 4 | 置物货架三 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 1个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |  |
| 5 | 置物货架四 | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 1个 |  |  | 共4层，含材料，油漆，欧松板(厚度1.8cm)，油漆，整体成品制作完成 |  |  |  |  |  |
| 6 | 基础制作 | 17 | 5 | 0.25 | 85m2 |  |  | 含场地平整，清理，石料垫层，12cm厚混凝土，整体制作完成 |  |  |  |  |  |
| 7 | 现有集装箱地板处理 | 15 | 6 |  | 90m2 |  |  | 含货架搬运，货物清理，及地板铺设20cm厚水泥高密度纤维板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 制水原料集装箱 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  | 镀锌钢立柱/主梁/横梁 | 0.3cm |  | 8cm | 16cm | 1、主题架构采用8cm*16cm和10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度3mm; 2、钢结构整体加工成型后经专业技术人员进行涂油、抛光打磨后，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、所有机构机器打磨后再人工打磨，边角圆润无毛刺，经防腐处理后“一底两面”三遍油漆，油漆采用标准：GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量、或者GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料。 4、所有室内材料均使用环保材料，保证无甲醛和有毒气体。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢主龙骨 | 0.3cm | 10cm |  | 10cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢副龙骨 | 0.25cm | 4cm |  | 6cm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢拉闸大门 | 宽250cm*高210cm*2个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝材窗户1.4cm厚 | 200cm*120cm*1个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大厅地面 | 水泥板+防潮+石塑地板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙板 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天花 | 5cm厚岩棉夹芯板 |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  | （含水电，门窗，发票，运输，安装） |  |  |  |  |  |

- 产品参数和要求

仓库集装箱：

1、箱体长宽高1700cm*500cm*300cm，定制一体连通式集装箱。

2、集装箱内配置：安装铝合金分体窗与304不锈钢防盗网2套，250cm*210cm的304不锈钢拉闸大门2扇，200cm*120cm铝材窗4个，配备插座、照明灯具、漏电开关、开关箱、排气扇，空调线配4平方线，不锈钢空调架，照明线路配1.5平方线，地板材质采用2cm厚水泥纤维板、防潮石塑地板、约175平方米，根据需求方要求订制7个置物货架。

3、结构用料：

镀锌钢立柱/主梁/横梁采用8cm*16cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢立柱：一根长度为6米，需要数量是 11根；镀锌钢主梁：一根长度为6米，需要数量是 12根；镀锌钢横梁：一根长度为6米，需要数量是 20根。

镀锌钢主龙骨采用10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢主龙骨：一根长度为6米，需要数量是 15根。

镀锌钢副龙骨采用4cm*6cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.25cm。

镀锌钢副龙骨：一根长度为6米，需要数量是 45根。

外墙板、天花采用5cm厚岩棉夹芯板。

实际使用数量不得少于上述预定数量，可以根据施工需求增加，但不可减少，所有使用材料必须符合国家标准，严禁使用非标或替代材料。

4、表面处理：防锈底漆加面漆，屋顶防水处理。

5、场地平整硬底化，清理、石料垫层、12cm厚混凝土，放置场地周边树木清理。

制水原材料集装箱：

1、箱体长宽高500cm*400cm*300cm，定制集装箱。

2、集装箱内配置：集装箱内配置：安装铝合金分体窗与304不锈钢防盗网1套，250cm*210cm的304不锈钢拉闸大门1扇，200cm*120cm铝材窗1个，

3、结构用料：

镀锌钢立柱/主梁/横梁采用8cm*16cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢立柱：一根长度为6米，需要数量是 5根；镀锌钢主梁：一根长度为6米，需要数量是 5根；镀锌钢横梁：镀锌钢横梁：一根长度为6米，需要数量是 8根。

镀锌钢主龙骨采用10cm*10cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.3cm。

镀锌钢主龙骨：一根长度为6米，需要数量是 7根。

镀锌钢副龙骨采用4cm*6cm的国标Q235管材（符合标准GB/T700-2006碳素结构钢），厚度为0.25cm。

镀锌钢副龙骨：一根长度为6米，需要数量是19根。

外墙板、天花采用5cm厚岩棉夹芯板。

实际使用数量不得少于上述预定数量，可以根据施工需求增加，但不可减少，所有使用材料必须符合国家标准，严禁使用非标或替代材料。

4、表面处理：防锈底漆加面漆，屋顶防水处理。

- 商务要求

- 包装、保险及发运、保管要求：

- 货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均有乙方承担。

- 乙方负责将全部货物材料运送到甲方指定地点，包括全部货物的装卸车、现场搬运，堆放整齐。

- 各种货物必须提供装箱清单，甲方按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

- 货物在验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

- 配送要求：

- 整个运输过程应科学合理，运输车辆应定期清洁。

- 为了保证货物运输及装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准。由于包装不善导致货物缺失或损坏，由供应商承担一切责任。

- 本合同需由乙方派专人、专车免费配送到广东省阳江监狱指定地点。

- 货物的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责，乙方负责货物送达后的装卸服务。

- 验收要求：

采购单位组成验收小组，按照采购合同规定的质量、数量、技术、服务和安全标准等要求组织对乙方履约情况进行验收。如发现问题，乙方要在两天之内给予明确答复。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地/省级质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购单位承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 售后服务：

- 对不符合采购要求的货物由甲方验收人员提出退货或换货，乙方应在收到退换货要求后的2个工作日内完成退换工作。

- 如双方对质量或重量有争议的可送具有检验资质的部门检测，同时留样备检。

- 供应商设有专门的售后服务人员，提供联系方式。发生售后问题时，供应商需要在2小时内响应，12小时内到达甲方现场。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。采购方不再支付任何费用。

- 对本合同提供培训服务，包括系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括但不限于：培训计划、教材、时间、地点、人员由乙方根据甲方要求提供。所有培训费用（含培训教材费）包含在预算中。

- 质保期：

- 质量保证期：2年，自在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。

- 质量保证期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质量保证期重新计算。

质量保证期间，同一设备或配件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

- 履约保证金

- 乙方在成交结果公告发布之日起十个工作日内向甲方支付人民币合同总价的5%作为本合同履约保证金。履约保证金以应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。在乙方完成其合同义务后30日内，甲方一次性无息退还保证金。

- 发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

- 未按要求提供相关票证；

- 货物质量验收不合格；

- 未按甲方指定秩序卸货；

- 货物出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

- 发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

- 供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

- 提供虚假检验报告等相关票证；

- 同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

- 把甲方验收不合格退货的货物重新配送给甲方；

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金。

- 如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

- 供应商有以下行为之一，经调查属实的，甲方将立即解除相关供应合同：

- 弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

- 成交供应项目有转包、分包行为的；

- 经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

- 无正当理由拒绝履行合同向甲方供货的；

- 有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

- 所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

- 有其它违法违纪行为的。按质量要求验收。

- 交货及安装要求

- 交货期：合同签订后30个自然日内完成所有货物的供货。乙方需根据交货期要求，合理组织。

- 交货地点：广东省阳江监狱

- 安装要求：需对放置集装箱场地进行平整硬底化，修剪及移植两棵树木到指定地点。

- 乙方除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。甲方如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知乙方。乙方不能按时、按质、按量供货，导致甲方无法正常供应的，甲方有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由乙方承担，并承担违约责任。

- 付款方式和付款程序

(一)货物安装使用一个星期后进行验收，验收合格后，在收到乙方开具符合甲方要求的发票后，15个工作日内甲方支付至合同总金额的100%。

(二)付款方式：采用银行转账形式。

(三)支付时，乙方应向甲方提供相应的请款资料（含请款函件，合同，增值税发票，验收调试报告，成交通知书，其他资料）。

- 违约责任

- 乙方逾期交货的，每延误一日则必须向甲方偿付合同总价款0.175‰的违约金，该违约金的上限为合同总价款的10%。

- 乙方所交付的货物规格、内容等不符合竞价文件要求及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同总额10%的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价文件要求及本合同规定的货物。

3、乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在竞价响应文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的10%向甲方承担违约责任。

- 争议的解决

- 双方因履行本合同产生的争议应先通过友好协商解决，若协商不成，双方同意向甲方所在地提出诉讼。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

- 甲乙双方如果任何一方因不可抗拒力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府 或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他双方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同合计      页A4纸张，缺页之合同为无效合同。本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 合同一式      份。甲方持     份，乙方持     份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |